第七届长治技能大赛技术文件

汽车技术

第七届长治技能大赛组委会

2025年8月

目 录

1.竞赛项目的技术描述	1

1.1竞赛项目名称	1

1.2竞赛技术描述	1

2.竞赛选手的竞赛能力要求	1

2.1工作的组织和管理能力	1

2.2沟通和交流	2

2.3电气、机械及机电系统	2

2.4检查和诊断	3

2.5修理、大修和养护	3

3.竞赛内容	5

3.1命题要素	5

3.2 分模块的竞赛工作任务	5

3.3 模块内容	5

3.4 赛题评价指标或精度要求	5

4.命题方式	6

4.1命题流程	6

4.2 最终竞赛题目产生方式	6

5.成绩评判方式	6

5.1评判流程	6

# 5.2评判的硬件设备要求	7

5.3评判标准	7

6.竞赛的基础设施	10

6.1 硬件设备要求	11

7.竞赛场地要求	17

7.1 场地面积和布置要求	17

7.2 场地照明要求	17

8.竞赛安全要求	18

8.1 安全规则	18

8.2 易燃、有毒有害物品的管理和限制	18

8.3 医疗设备和措施	19

9.开放现场的要求	19

9.1 公众开放	19

9.2 对于赞助商和宣传的要求	19

10.绿色环保	19

# 一、竞赛项目的技术描述

# （一）竞赛项目名称

# 竞赛项目名称：汽车技术

# （二）竞赛技术描述

汽车技术项目根据山西省第五届职业技能大赛的技术要求，选取3个典型实操模块，包括汽车综合故障诊断、悬架与制动系统检修、发动机机械系统检修。

- 竞赛选手的竞赛能力要求

# （一）工作的组织和管理能力

# 1、选手需要知道和理解：

# （1）所有设备的功能、使用、保养以及安全事项。

（2）所用材料和化学品的用途、使用、保管以及潜在风险。

（3）相关操作的困难和风险，及其产生的原因和预防措施。

（4）可用的时间以及工作量。

（5）工作计划时需要考量的参数。

（6）任何时间都应遵守的健康和安全标准。

（7）环保和安全准则，工作环境整洁的保持。

# 2、选手应该能够做到：

# （1）准备并维护一个安全、整洁和高效的工作台。

# （2）准备好个人健康和安全相关的工作。

# （3）计划、准备并按时完成每一项任务。

# （4）计划好工作，高效实施，避免中断。

# （5）遵循厂家要求选择使用设备和材料，确保安全。

# （6）遵循厂家要求清洁、储存和测试设备和材料，确保安全。

# （7）遵循或超过有关环保、设备和材料的健康和安全标准。

# （7）将工作场地和车辆恢复到良好的状态和条件。

# （二）沟通和交流

# 1、选手需要知道和理解：

# （1）相关的纸质或电子形式技术文件及其内容。

# （2）与技能有关的专业语言（术语）。

# （3）以口头、书写或电子形式汇报交流的规范。

# （4）测量仪器输出结果和结论的本质含义。

# （5）客户服务和沟通的规范。

# 2、选手应该能够做到：

（1）从各种形式的维修资料中读取技术数据和相关说明。

（2）在工作场所，以规范的书写或电子的方式进行沟通。

（3）以口头、书写或电子的方式沟通，确保清晰、有效、高效。

（4）使用一些规范的沟通技巧。

（5）填写报告单，对出现的事件和问题做出回应。

（6）直接或间接地对客户的需求做出回应。

# （三）电气、机械及机电系统

# 1、选手需要知道和理解：

# （1）独立点火式发动机管理系统。

# （2）发动机机械系统。

# （3）进气增压和排气系统。

# （4）车身电气和电子系统。

# （5）制动和稳定控制系统。

# （6）悬架系统。

# （7）采暖通风和空调系统。

# （8）车载电子产品（娱乐系统）。

# （9）各个系统之间的关联性及相互影响。

# （10）不同管理系统之间传感器和信息的互通。

# 2、选手应该能够做到：

# （1）使用测试仪器测量、检查和诊断机械故障和/或电子故障。

# （2）通过测试辨别和隔离故障。

# （四）检查和诊断

# 1、选手需要知道和理解：

# （1）正确使用和理解相关测量装置和设备。

# （2）所有相关数值和数学计算的原理和应用。

# （3）专业诊断程序、工具和设备的原理和应用。

# 2、选手应该能够做到：

# （1）校准和使用所有测量装置和设备并将其用于诊断。

# （2）精确定位轻型车零件故障。

# （3）选择和应用恰当的装置和设备检验和诊断如下系统的缺陷和故障：

# ·电控点火系统

# ·进气增压和排气系统

# ·车身电气/电子系统

# ·制动和稳定控制系统

# ·悬架系统

# （4）按要求计算、检查和理解操作结果。

# （5）仔细考虑选择维修或选择替换操作。

# （五）修理、大修和养护

# 1、选手需要知道和理解：

# （1）选择维修或替换。

# （2）维修方法/程序、专用工具要求。

# （3）其他车辆系统和相关维修工作能达到的效果。

# 2、选手应该能够做到：

# （1）按要求使用制造商和零件提供商的规格。

# （2）针对维修或替换操作构建并提出可行的建议和决定。

# （3）采用正确的程序安装替换零件。

# （4）维修车辆电气系统和电路，维修/检修充电和起动系统

# （5）维修/检修液压制动系统（盘式或鼓式），和/或相关零件。

# （6）维修电控防抱死制动和稳定控制系统

# （7）检修悬架系统和相关零部件。

# （8）维修/检修4冲程发动机和相关发动机零部件。

# 三.竞赛内容

# （一)命题要素

依据汽车维修工高级工职业技能标准，参考世界技能大赛汽车技术项目的技术要求和现行标准，注重基本技能和专业化操作，强调质量和精度，注重操作过程和质量控制。

# (二）分模块的竞赛工作任务

竞赛项目设3个考核模块，选手依次、独立完成3个考核模块。

模块1：汽车综合故障诊断

模块2：悬架与制动系统检修

模块3：发动机拆装与测量

# (三）模块内容

各模块考核内容具体如表1所示。

表1  考核模块的内容

| 考核模块 | 考核内容 | 考核时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 汽车综合故障诊断 | 发动机不能起动故障的诊断与排除； 发动机运行不良故障的诊断与排除； 电源管理系统； 汽车灯光与信号系统故障诊断； 汽车电动车窗系统故障； | 40分钟 | 不含燃油箱，喷油器维修。 |
| B 悬架与制动系统检修 | 汽车制动防抱死及稳定系统故障诊断； ABS 系统故障诊断； 液压制动系统拆检； 悬架系统检查及后悬架弹簧橡胶垫拆检。 | 40分钟 |  |
| C 发动机拆装与测量 | 发动机缸盖及气门室盖的拆卸 发动机曲轴的拆卸； 发动机曲柄连杆机构的检查； 发动机缸盖的装配。 活塞连杆组的拆装与检修 发动机缸盖与气门机构的装配； | 40分钟 | 发动机不含进、排气歧管和正时齿轮 |

# （四） 赛题评价指标或精度要求

评分标准对应各考核模块的故障点或规范操作要点。评分标准的模式、框架、理念、要求等参照技能大赛的评分标准执行。

最终详细的评分标准由裁判长组织在赛前封闭集中讨论制定，在比赛前对裁判员进行培训。评分细则在开赛前对裁判培训，具体评分表在开赛时发给裁判员。

# 四、命题方式

# （一）命题流程

专家组长组织编制技术工作文件，开发赛题，比赛前提前公布竞赛题目，参赛教练参与讨论。根据竞赛基础设施材料准备情况，一般在比赛时不再变更题目内容。

# （二） 最终竞赛题目产生方式

组委会、赛区工作人员共同研究协商场地布局，制定竞赛所需场地、设备、材料等设计方案，根据大赛规划决定试题中工位数量、工具耗材等问题。除特殊情况，一般赛题正式公布后，不再改动。在赛前经过专家的讨论分析后，由专家组长组织确定赛题。

# 五、成绩评判方式

# （一）评判流程

赛前评判培训——每个工位两名裁判现场独立进行裁判，并接受由裁判长确定的模块裁判负责人的监督——模块比赛结束后，各模块判裁负责人立即收集并审核评判记录，交接记录到裁判长——裁判长审定后交评分录入组，在督察审核监督下完成比赛成绩的录入——裁判长最终核准录入比赛成绩表，并签名上报长治市第七届职业技能大赛组委会。

# （二）评判的硬件设备要求

# （1）裁判桌椅1套，选手桌椅1套。

# （2）配齐秒表、口哨等配套辅助用品。

## （三）评判标准

3.1 分数和成绩计算方法

每个项目都采用 100  分制。各个评分项的分数应精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入（如 1.055  计 1.06，1.054 计 1.05）。

3.1.1 分值分配

汽车技术竞赛项目包含模块 1 汽车故障诊断、模块 2 悬架与制动系统检修、模块 3 发动机拆装与测量，3 个考核模块比赛时间均为 40 分钟，每个模块的比赛总分均为 100 分。

3.1.2 比赛成绩

各考核模块的配分比例见表 2。

表 2     各考核模块的配分比例

| 考核模块 | A 汽车综合故障诊断 | B 悬架与制动系统检修 | C 发动机拆装与测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配分比例 | 35% | 35% | 30% |
| 合计 | 100 分 |  |  |

3.1.3 成绩排序

按比赛总成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛总成绩相同，按汽车故障诊断模块成绩较高的名次在前；如总成绩、汽车故障诊断模块成 绩均相同，则按完成竞赛任务所用时间少的名次在前。

3.2 评分标准

竞赛内容的评分标准对应各考核模块的故障点或规范操作要点。评分标准的模式、框架、理念、要求等参照世界技能大赛的评分标准执行。 最终详细的评分标准由裁判长组织在赛前封闭集中讨论制定，在比赛前 对裁判员进行培训。评分细则在开赛前对裁判培训，具体评分表在开赛 时发给裁判员。

3.3 客观和主观评分

3.3.1 测量分（客观）

测量分由每组的两位裁判结合现场设备一起确定检测结果并达成 一致后，最终只给选手一个分值。

3.3.2 评价分（主观）

评价分打分方式：2 名裁判为一组，各自单独评分，然后计算出平均分即实际得分。裁判相互间分差必须小于等于 3 分，否则评分无效，各自需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下重新评分。

3.4 裁判员组成和分工

本次竞赛设立专家组，负责编写技术文件、命题和落实赛场设备设施（含工具物料）保障。

本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长，若干裁判员组成。裁判长由 专家组长兼任。

3.4.1 裁判长

裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验；组织选手进行 安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知 识和安全操作规范；比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序， 处理项目内出现的问题；组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作； 赛后组织开展技术点评。裁判长应公平公正组织执裁工作，不参与评分。

3.4.2 裁判员

裁判人员需在本项目领域有工作经验、大赛管理或执裁经验，赛前需参加技术规则培训，掌握大赛技术规则、项目技术文件等要求。裁判 员应服从本项目裁判长的工作安排，诚实、客观和公正执裁，并需要做 好以下工作：

（1）由 2名裁判为 1名选手的每个评分点分别打分，选手得分为 2 名裁判评分的平均值；

（2）各模块采用百分制进行评分，综合成绩等于各模块成绩与其 权重乘积的总和；

（3）参加赛前裁判培训，掌握执裁模块各项技术要求，做到标准 统一、公平公正。

（4）比赛前一天，到赛场熟悉场地环境和仪器设备，解答选手对 设备使用的疑问。

（5）比赛期间，在赛场执裁评分，恢复车辆、设备和现场，设置 故障，计算试卷分数。

（6）比赛期间，监督和警示选手的违规操作，确保参赛的人身及 设备安全。

（7）比赛期间，负责选手检录、抽签、候考室管理、成绩统计等 工作。

（8）参加赛后的技术总结会，提出有益于竞赛改进的意见和建议。

3.4.3 裁判组成员选取与争议处理方法

（1）裁判组成员构成

裁判组成员共计12名，共设置6个比赛工位同时进行，裁判组成员本着6名市外裁判6名市内裁判标准进行选取，每个工位由2名裁判人员进行制裁，每个裁判小组由1市外裁判与1名市内裁判员构成。

- 争议处理方法

- 两名裁判员对某个得分点存在争议时，以市外裁判判断为准。

- 若存在分歧较大时，需对监控录像进行调阅，由裁判组全体成员进行认定。

- 其他未尽事宜根据具体情况进行处理。

- 竞赛的基础设施

# （一）硬件设备要求

# 1、场地要求

# （1）比赛场地配有标准的整车作业车间、选手休息室、裁判工作室、男、女厕所等。并有醒目的工位标识，指示牌等。

# （2）比赛场地安装录像监控设备。

# （3）比赛场地安装高压气泵、废气抽排系统。

# （4）选手休息室配备桌椅、饮水机等。

# （5）裁判工作室配备桌椅、电脑、投影仪、打印机、文件柜等办公设备。

# 2、 赛场提供的竞赛车（机）型及台架

# 参照全国技能大赛的规则，比赛车（机）型涵盖世界主流车系，本次长治市第七届职业技能大赛，所选车（机）型为德国主流车系，所选车型为当前在售、技术先进，能够代表汽车品牌产品平台技术，旨在促进竞赛的公平公正，展现选手全面的技能水平。本次竞赛车（机）型的技术说明，详见表3。

表3 竞赛车（机）型、台架的技术说明

| 考核模块 | 竞赛车（机）型、台架的技术说明 | 仪器和工具 |
| --- | --- | --- |
| A汽车综合故障诊断 | 汽车整车，主流车型，与其他使用整车的模块不同车型，选用大众宝来2019款1.4L手动时尚款轿车 | 专用或通用诊断仪、示波器、万用表、诊断接线盒、工具箱及常用维修工具、工作台、车辆防护用品等 |
| B悬架与制动系统检修 | 汽车整车，主流车型，与其他使用整车的模块不同车型，选用大众宝来2019款1.4L手动时尚款轿车 | 专用或通用诊断仪、万用表及常用维修工具、工作台、车辆防护用品等 |
| C发动机拆装与测量 | 发动机拆装台架，采用主流车型使用的发动机制作，选用大众EA211 1.6L发动机 | 工具箱及常用维修工具、测量工具、发动机维修配套的专用工具、工作台 |

根据长治市实际情况，本次选拔赛将提前最终确定竞赛车（机）型、仪器和工具的具体型号。维修资料将随车（机）型同时公布，具体形式为电子版本下载或提供其他获取渠道。本次大赛确定的车型如有变化将在赛前补充说明中另行通知。

# 3、 赛场提供的仪器设备、工具、量具

# 各考核模块的仪器设备、工具、量具，详见表4、表5和表6。

# 表4 汽车综合故障诊断模块的仪器设备、工具、量具

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 96212（5N·m～25N·m） | 6套 | 校方提供 |
| 2 | 世达150件组合工具 | 09510 （150件组套，内含T40/E10/E20等） | 6套 | 校方提供 |
| 3 | 数字万用表 | MMD540H | 6套 | 现场提供 |
| 4 | 14mm火花塞套筒 | 12925 | 6个 | 校方提供 |
| 5 | 手电筒 | 90741ALED | 6套 |  |
| 6 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 6套 |  |
| 7 | 鲤鱼钳 | 70511 | 6把 |  |
| 8 | 钢丝钳 | 70321A | 6把 |  |
| 9 | 尖嘴钳 | 70101 | 6把 |  |
| 10 | 开口、梅花扳手 | 8mm～22mm（09022） | 6套 |  |
| 11 | 试电笔 | 62501 | 6套 |  |
| 12 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 6套 | 校方提供 |
| 13 | 试灯 | 二极管试灯 | 6个 |  |
| 14 | 内饰件撬板 |  | 6套 |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 翼子板罩布、前罩布 |  | 6套 | 校方提供 |
| 2 | 座垫套布、方向盘套、脚垫 | 一次性的 | ５０套 |  |
| 3 | 车轮挡块 |  | ５０个 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合诊断分析仪 | 品牌 | ４套 | 现场提供１种品牌，选手可以自带设备。 |
| 2 | 工具车 | 95109 | ４辆 | 校方提供 |
| 3 | 零件车 | 95111 | ４辆 |  |

表5 悬架与制动系统检修模块的仪器设备、工具、量具

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世达 150 件综合组套 | 09510 | 10 套 | 赛场 提供 |
| 2 | 世达 32 件 12.5mm 系列套筒组套 | 09099 | 10 套 |  |
| 3 | 世达 6 件套 T 系列一字、十字螺 丝批 | 09309 | 10 套 |  |
| 4 | 磁性捡拾器 | 11924 | 10 个 |  |
| 5 | 指针式扭力扳手 | 48111（300N ·m） | 5 把 |  |
| 6 | 预置式扭矩扳手 | 96211(1～5N ·m) 96212(5～25N ·m) 96311(20～100N ·m) 96313(60～340N ·m) | 各 5 套 |  |
| 7 | 鲤鱼钳、尖嘴钳、钢丝钳 | 70511 70321A 70101 | 各 5 把 |  |
| 8 | 圆头锤 | 92303（1.5 磅） | 10 把 |  |
| 9 | 8 件套折叠式中孔花形扳手 | 09123 | 10 套 |  |
| 10 | 12.5mm 棘轮扳手 | 13902 | 10 把 |  |
| 11 | 12.5mm 系列锁定接杆 10" | 13908 | 5 个 |  |
| 12 | 12.5mm 系列转接头 | 13913 | 10 个 |  |
| 13 | 10mm 系列转接头 | 12913 | 10 个 |  |
| 14 | 10mm 系列转接头 | 12914 | 10 个 |  |
| 15 | 6.3mm 系列转接头 | 11913 | 10 个 |  |
| 16 | 吹气枪 | 97221（短嘴） | 10 把 |  |
| 17 | 护目镜 |  | 30 个 |  |
| 18 | 后悬架螺旋弹簧专用拆装工具 | 大众车配套用 | 5 套 |  |
| 19 | 制动钳钩子 | 自制 | 5 个 | 赛场 提供 |
| 20 | CH-45101-100（锥形垫圈） | 每套 5 个 | 5 套 |  |
| 21 | 制动钳活塞压回工具 | 大众车配套用 | 5 套 |  |
| 22 | 故障诊断仪 | 与排故车共用 | 5 套 |  |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢直尺 | 91404(1000mm) | 5 把 | 赛场 提供 |
| 2 | 轮胎花纹深度尺 | 数显 S117023 | 5 个 |  |
| 3 | 轮胎气压表 | S114011 | 5 个 |  |
| 4 | 外径千分尺 | 0mm～25mm 25mm～50mm 50mm～75mm 75mm～100mm | 各 5 套 |  |
| 5 | 百分表、磁力表座及支架组套 | E0582 及 E0596 | 5 套 |  |
| 6 | 量缸表 | 测量范围 50～160mm | 5 套 |  |
| 7 | 塞尺 | 0.02～1.00mm | 5 把 |  |
| 8 | 数字万用表 | 通用型 | 5 只 |  |
| 9 | 游标卡尺（带深度） | 0～150mm | 5 把 |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 前轮制动片 | 大众车配套用 | 5 副 | 赛场 提供 |
| 2 | 制动液 | 品牌 | 3 桶 |  |
| 3 | 翼子板及前格栅布 | 通用 | 5 套 |  |
| 4 | 手套（半胶） | FS0301 | 30 副 |  |
| 5 | 手套（棉线） | 通用 | 30 副 |  |
| 6 | 举升垫块 | 通用 | 20 个 |  |
| 7 | 清洁布 | 通用 | 30 块 |  |
| 8 | 毛刷 | 2 " | 6 把 |  |
| 9 | 塑料绝缘胶带 | 通用 | 6 卷 |  |
| 10 | 垃圾箱 | 通用 | 6 个 |  |
| 11 | 拖把 | 通用 | 6 把 |  |
| 12 | 灭火器 | 通用 | 12 个 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 八抽屉柜型工具车 | 95109 | 10 辆 | 赛场 提供 |
| 2 | 举升机（小剪） | SE23036-3 | 5 台 |  |
| 3 | 尾气抽排系统 | 通用 | 10 套 |  |
| 4 | 轮胎拆装托架 | 通用 | 5 个 |  |
| 5 | 三合一组合鼓（电 气 灯） | 含电源、灯光、气路 SE82000 +多个型号 | 10 套 |  |

表6发动机拆装与测量模块的仪器设备、工具、量具

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 96211（1 ～5 N·m） | 4套 | 校方提供 |
| 2 | 扭力扳手 | 96212（5 ～25 N·m） | 4套 |  |
| 3 | 扭力扳手 | 96311（20 N·m～100N·m） | 4套 |  |
| 4 | 指针式扭力扳手 | 48111（300N·m） | 4把 |  |
| 5 | 角度测量仪 | E0754 | 4套 |  |
| 6 | 12.5mm 转 9.5mm 的 转接头 | 13913 | 4套 |  |
| 7 | 橡皮锤 | 92902（防震橡胶锤45mm） | 4把 |  |
| 8 | 套装工具 | 09510（150件组套） | 4套 |  |
| 9 | 改锥套装 | 09309 | 4套 |  |
| 10 | 吹尘枪 | S117011 | 4把 |  |
| 11 | 磁铁软棒 | 64104 | 4把 |  |
| 12 | 护目镜 |  | 4付 |  |
| 13 | 头戴式LDE灯 |  | 4个 |  |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 外径千分尺 | 91531（0-25mm） | 4把 | 校方提供 |
| 2 | 外径千分尺 | 91532（25-50mm） | 4把 |  |
| 3 | 钢板尺 | 91401（0-100mm（0.5mm）） | 4把 |  |
| 4 | 游标卡尺 | 91501（0-150mm）(0.02mm) | 4把 |  |
| 5 | 磁力表座套装 | 万向式磁力表座 | 4套 |  |
| 6 | 塑料线间隙规 |  | 若干 |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 吸油纸 | 张 | 50张 | 校方提供 |
| 2 | 抹布 | 块 | 50块 | 校方提供 |
| 3 | 机油 | 4L | 5桶 | 校方提供 |
| ６ | 缸盖螺栓 | 个 | 50 | 校方提供 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工具车 | 95109 | 4台 |  |
| 2 | 工作台（带台钳） | 1600mm×800mm×800mm | 4个 | 校方提供 |
| 3 | 发动机（不含：进、排气歧管、前盖、正时）总成 | 科鲁兹1.6L发动机 | 4套 |  |
| 4 | 发动机翻转架 | 同上 | 4台 |  |
| 7 | 油盆 |  | 4个 |  |
| 8 | 垃圾桶 |  | 4个 |  |
| 9 | 墩布 |  | 4把 |  |

- 竞赛场地要求

# （一）场地面积和布置要求

（1）比赛场地内设置明显的标志，用于指示各比赛和工作区域。

（2）比赛场地应安装尾气抽排系统，墙上应有工作灯及插座（灯鼓）、高压气管（气鼓）。

（3）汽车综合故障诊断模块工位，每个工位配备比赛用车1台，工具车1个，零件车1个，裁判桌椅1套，选手桌椅1套，配齐相应的仪器设备、工具、量具和辅助用品。

（4）悬架与制动系统检修模块工位，每个工位配备比赛用车1台，配套举升机1台，工具车1个，零件车1个，裁判桌椅1套，选手桌椅1套，配齐相应的仪器设备、工具、量具和辅助用品。

（5）发动机拆装与测量模块工位，每个工位配备比赛发动机配翻转架１套，工具车1个，裁判桌椅1套，选手桌椅1套，配齐相应的仪器设备、工具、量具和辅助用品。

# （二） 场地照明要求

（1）比赛场地应采光良好，有玻璃窗，能保证白天进行正常的比赛。

（2）比赛场地应安装足够的节能灯，能保证在傍晚或光线暗时也能进行正常的比赛。

（3）每个比赛工位应配备照明灯或电筒。

- 竞赛安全要求

# （一） 安全规则

（1）选手在比赛场地内必须始终穿着工作装（不能带有显示选手单位的提示性文字或符号）、劳保皮鞋。

（2）选手进入车辆底下或操作过程中有可能造成头部伤害时必须佩戴工作帽。

（3）选手在发动机运转、使用压缩空气、操作密闭的气体/液体管路时，或其他可能造成眼睛伤害的情况必须佩戴防护眼镜。

（4）选手在操作过程中有可能造成手部伤害时应佩戴布手套或线手套，当手接触油污或有害液体时必须佩戴胶手套。手套由比赛主办方提供，允许选手自带胶手套。

（5）比赛场地内必须配备车轮挡块、车内四件套、车外三件套，保证对比赛车辆的安全防护需要。

（6）车辆起动操作时，必须拉紧驻车制动，并将变速杆置于P或N档。

（7）车辆举升操作时，必须检查支承位置和平稳性。

# （二） 易燃、有毒有害物品的管理和限制

（1）比赛场地内必须配备垃圾分类回收箱，保证及时处理垃圾。

（2）比赛场地内必须配备扫帚、拖把、抹布、纸巾等，保证及时清除油污和垃圾。

（3）比赛场地应根据需要配备洗件盆、贮件盒、毛刷、毛巾等，并配备废油回收设备。

（4）比赛场地应根据需要配备高压气源和吹尘枪。

# （三） 医疗设备和措施

（1）比赛场地内必须设立医疗救助点，至少配1名医生，准备必要的医疗器械。

（2）准备治疗感冒、发烧、腹泻等常见疾病的药品。

（3）特别应准备好治疗因机械外伤的止血帖、酒精等。

（4）准备冲洗眼睛或其他身体部位的器械和水源。

九．开放现场的要求

# （一） 公众开放

比赛现场对社会公众限时对外开放，要求注意各项安全。观摩者须在指定的观摩区域观摩，听从服务人员的指引，不能妨碍、干扰选手竞赛，不得有对竞赛选手进行指导或影响竞赛公平的行为。

# （二）对于赞助商和宣传的要求

经组委会允许的赞助商和负责宣传的媒体记者，按竞赛规则的要求可进入赛场相关区域。但上述相关人员不得妨碍、干扰选手竞赛，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

十.绿色环保

环境整洁卫生，体现绿色环保。严格遵守竞赛规则，安全意识和卫生意识，工作服装、安全鞋等安全要求，养成良好工作习惯，遵守职业规范。汽车技术项目具体应做到：

（1）严禁使用压缩空气吹出制动器周边粉尘，这些粉尘具有致癌作用。

（2）更换后的制动液、废旧机油等液体必须分类单独存放，并集中统一按照环保要求处理，不得随意倾倒。

（3）废旧蓄电池必须回收处理，不得混入普通生活垃圾。

（4）维修车间内起动发动机前必须先开启废气抽排系统，并插好汽车废气抽排管。

（5）废旧金属、塑料分类收集处理。

（6）垃圾分类放置，方便回收利用。