第七届长治技能大赛技术文件
信息网络布线
[image: image39.jpg]



第七届长治技能大赛组委会
2025年8月
目  录

1

一、 技术描述

2

二、 试题与评判标准

5

三、 竞赛细则

8

四、 竞赛场地、设施设备等安排

10

五、 健康、安全和环保要求



技术描述

（一）项目概要

信息网络布线是针对建筑物中所有的通信网络基础设施进行建设施工的一项技术。具有信息网络布线技能的人员，能够构建如广域网（WAN）、局域网（LAN）和有线电视（CATV）等通信网络基础设施。这项工作是具有高技术性的，并且需要具有详细的专业知识，以此才能够自主设计并安装符合客户需求的网络，同时符合公认的行业标准。具有信息网络布线技能的人员，是在具备了网络基础知识上去安装相应的通信线缆，以达到网络设计预定的目标，以及能够测试网络可否使用，维修、维护和调试网络。

选手在参赛前应该了解如下内容：比赛规则、竞赛方案、技术文件、需要携带的工具、竞赛基础设施、场地布局、本项目的特殊规定、健康与安全和环保法则以及其他与竞赛有关的信息。

本项目技术文件按照信息通信网络线务员国家职业技能标准（三级）及以上要求，适当吸收世界技能大赛信息网络布线项目相关技术要求，结合1+X综合布线系统安装与维护职业技能等级标准编制，评判依据符合行业标准，选拔规格符合职业岗位需求。含项目技术描述、试题与评判标准、场地设施设备安排、健康安全要求等内容。未尽事宜，将在补充通知或赛前项目技术说明时予以说明。

（二）基本知识与能力要求

本赛项依据《国家职业分类大典》中对信息通信网络线务员（4-04-02-02）的国家职业技能标准，世界技能大赛信息网络布线项目世界技能职业标准“WSOS”，1+X《综合布线系统安装与维护职业技能等级标准》等。同时本赛项参考相关国家标准，具体标准如下。

表1本赛项参考相关国家标准统计表

	序号
	标准号
	中文标准名称

	1
	GB50311-2016
	综合布线系统工程设计规范

	2
	GB50312-2016
	综合布线系统工程验收规范

	3
	GB50174-2017
	电子信息系统机房设计规范

	4
	GB/T29269-2012
	信息技术住宅通用布缆

	5
	GB/T34961.2-2017
	信息技术用户建筑群布缆的操作和实现第2部分：规划和安装

	6
	GB/T34961.3-2017
	信息技术用户建筑群布缆的操作和实现第3部分：布光缆测试

	7
	ISO/IEC11801-1-2017
	信息技术用户基础设施结构化布线


选手应具备的能力包括以下知识和技能，如表2所示。
表 2 选手应知应会内容表

	序号
	模块名称
	知识要求
	能力要求

	1
	测试链路端接
	1.铜缆双绞线布线系统；

2.常见铜缆线缆的分类和使用，常见线管、管卡、底盒面板的使用。

3.常见铜缆线缆的硬件连接；

4.怎样做出铜缆安装计划。
	1.安装铜缆结构化布线系统(机架/配线架/输出信息点等)；

2.安装铜缆端接(非屏蔽双绞线电缆/屏蔽双绞线等)；

3.安装常见线管、管卡、底盒面板等；

4.铜缆的准备、穿线、理线、预留等工作；

5.能够正确使用工具进行端接等。

	2
	复杂链路端接
	
	

	3
	BD-FD建筑物子系统布线安装
	
	

	4
	水平配线子系统PVC线槽/线管安装和布线
	
	

	5
	网络布线系统工程项目管理
	
	


试题与评判标准

（一）竞赛试题内容

1．基本内容

比赛划分为A、B模块。A模块是所有选手要进行的，选拔出前15名进行B模块的竞赛（淘汰赛）。每个模块的试题含有文字描述和施工图以及需要提交的报告等文档。试题文字描述包括：简介、项目和任务说明、选手操作指南（含设计/技术规范和安装规范）。

               表3 竞赛内容
	编号
	模块
	说明
	竞赛时间（小时）
	分数
	备注

	A
	铜缆、光缆速度竞赛
	赛后保留现场，当天完成现场评分。
	1
	30
	淘汰赛

	B
	结构化布线系统
	赛后保留现场，当天完成现场评分。
	2
	70
	决赛

	合计
	3
	100
	


2.命题方案

试卷包括文字描述工作任务和设计图纸说明布线施工要求。赛题的内容结构包括竞赛注意事项，安全与环保策略，比赛规则，各模块的操作规则，各模块的工作任务要求，质量要求和考核要求等文字描述。配有标签制作等统一规定的描述以及要填写的报告、报表等文档。对操作要求都配有施工图纸和图示的规则以及注意事项。试题描述以A4纸彩色印刷，包括各个模块的文字描述和施工图纸。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.试题具体内容

模块A：铜缆/光缆速度竞赛（淘汰赛）（1小时）

模块A的工作任务主要是：铜缆设计端接，光缆设计、开缆、端接。考核的技术要点是：线路连接正确，端接/熔接规范，安装质量，光纤熔接和布线端接的传输损耗等。

模块B：结构化布线系统（决赛）（2小时）

模块B的工作任务主要是：类似楼宇内的结构化布线。规划、设计和管理楼内结构化综合布线系统和工作进程，配线架，设备和线缆安装到19英寸机架和电缆桥架，xTP双绞线布线和线缆管理，余长处理，铜缆的屏蔽、屏蔽模块端接，使用仪表测量，维护，规划设计施工进度，绘制接续完成后的连接图等。

竞赛方式
竞赛方式：单人赛。

样题及赛题变化

本项目命题方式为：比赛前公布样题，比赛准备期间裁判长可结合赛场设备、材料状况对样题进行不超过30%左右的独立修改、调整，在赛前裁判员集中培训时对修改内容并予以说明。

竞赛评判标准

竞赛试题配分

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量（客观分）；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价（主观分）。按照百分制设计评分表，评分表按照以下6个评分要点设计评分项和评分子项。每个评分子项的分数约0.5分或1到4分。各模块分数权重如下：

        表4 分值权重表
	模块编号
	模块名称
	竞赛时间（小时）
	分数

	
	
	
	评价分
	测量分
	合计

	A
	铜缆/光缆速度竞赛
	1
	5
	25
	30

	B
	结构化布线系统
	2
	5
	65
	70

	合计
	10
	90
	100


每个模块的评分项按照评分观测点的评价指标分为A、B、C、D、E、F六个要点，含有主观判断评价裁决和客观测量评分进行评判。主观评价评分在总分中小于15%（大约10%），含在六个要点之中。每个评估标准和大约所占分数比例如下：

A–质量（10%）

评估每一项布线、路由、设计等的情况，包括桥架的布线质量，机柜机架的布线整理质量，端接的质量和盘纤存储质量等。

（1）端接质量（开绞长度，居中，整洁等）。

（2）线缆布线整理的状况。线缆捆扎固定情况、弯曲半径、挤压、张紧、交叉、可维护性等。

（3）布线是否基于标准或竞赛的标准。如桥架布线时的魔术贴捆扎密度，扎带的松紧度等。

（4）光纤熔接盘纤恰当的存储。包括光纤的弯曲半径和受挤压，热缩质量和热缩管排放等。

（5）检查校验链路的高质量传输，损耗小或无损耗。

B–正确的操作过程（15%）

在比赛期间评估选手在完成试题的过程中是否按照规定以正确的操作过程进行。包括工具的使用，操作顺序，材料的操作手法，是否违反竞赛规则等。裁判巡视时的一般评价点如下：

（1）工作过程：先布线后端接等专业的流程，熔接光纤的流程等。清洁连接头，清除障碍，清理工具等。

（2）工作环境和过程：保持整洁和完工后打扫，工具摆放和环境利用。

（4）恰当的工作计划，时间安排合理，有条不紊地工作。没有严重的返工。

（5）选择合适的布线介质和工具。线缆使用错误和浪费，不按照工具的功能、用途、方法。

（6）专业的工作效率，表现以专业方式执行工作任务。重复性劳动，手忙脚乱，丢三落四。

（7）是否布线过程类似于实际布线领域。先布线后端接，在桥架上整理线缆，分别装TO等。

（8）熔接和端接是正确的工作程序。熔接时光纤清洁三次，换掉无尘纸，每次清洁米勒钳等。

（9）保持场地整洁。施工中环境整洁，不乱放工具，环境及时整理摆放整齐，材料取舍等。

（10）完成后正确地清扫。及时清扫垃圾，清洁尘土和油脂，线缆不超出垃圾桶，分类存放等。

（11）正确处理电缆和光纤。带护目镜、手套，不用脚踩或口衔工具材料，规范没有危险动作。

（12）正确的准备过程。材料不放到地上，光纤开缆后不搭触到地面，使用穿线器。（13）是否操作过程不会对网络质量产生不良影响。拉拽力不大于100N，动态弯曲半径不造成过小等。

（14）专业的计划和安装。工作进度得当，按照制定的工作计划在相关时间内的完成度等。

（15）专业的倾听能力和提问技巧。能专注倾听和深入理解。提问的清楚表达、专业等。

（16）比赛中对自己提供信心。不紧张，不分神，不犹豫，不怀疑。

（17）专业地提供建议和咨询意见。

（18）专业的指导。向客户或同事解释项目或问题的解决方案等。

C-功能（20%）

使用测量设备评估网络布线的质量。至于质量，它包括以下内容本次比赛不需要使用福禄克测试：

（1）铜缆接线图线序/光纤连接的可见光通光测试，线缆连接图的结果。568线序，开路、短路、错对、反接、串绕等。

（2）认证测试结果。配线系统、数据中心永久链路认证测试。

（3）连通性测试。

（4）光纤损耗结果。累计熔接点、连接器以及光纤内部损耗，链路不超过规定的衰减指标。

D-基本安装（40%）
在线缆布线系统中安装成功的基本连接数量（达到要求的技能标准）。在分配的时间内完成任务的情况。配线架等设备的安装位置正确、安装固定牢靠、安装方式正确、标识正确等。

（1）为客户的场所完成一般通用的布线系统。

（2）安装信息点插座。

（3）安装语音配线架/非屏蔽配线架/屏蔽配线架。

（4）可持续性和可维护性：保留余长，保留扩容空间，光铜分离，各系统分开，标记和连接图等。

（5）正确的线缆固定和路由－进入的路线。桥架入口、机柜入口、配线架入口的路由与固定。

（6）设备上的标签。机柜、配线架、光端盒、信息箱、TO等设备的标签。

（7）正确地安装位置。各个配线架、TO等设备安装位置正确，横平竖直，螺丝齐全，扭矩紧固。

（8）正确的安装条件。模块安装卡到位，各个端盖，盒盖、柜门等。

（9）线缆的标签。按照规定的书写方式标记所有线缆。

（10）正确的线缆固定－入口点。配线架入口的线缆扎带固定不松动也不过紧挤压变形。

（11）正确地加强筋长度。

（12）正确的光纤外皮开剥状态。横断面圆整，端面整洁，纤维剪齐，没有油脂等污染。

（13）正确地整理光纤套管。光纤设备的运动部位使用套管，没有锐弯，挤压，开裂等。

（14）正确的连接器连接。安装位置正确，连接逻辑正确，固定牢靠，插接到位等。

（15）完整接续。各个线缆系统完成了连接的数量。

E-知识（10%）

评估掌握各项标准的知识，测量方法和布线标准的知识。理解题意，理解图纸，设计和绘制图纸。

（1）设计（选择线缆长度，选择连接方法，机柜走线方式等）。

（2）诊断故障原因。例如铜缆的近端串扰和回波损耗的产生原因等。光缆损耗的原因。

（3）预测对网络的影响。弯曲半径过小，衰减，衰减串扰比，近端串扰，POE，阻抗变化等。

（4）正确的光纤系统故障查找。检测长度、插入损耗，OLTS，OTDR。

（5）正确的铜缆系统故障查找。现象，位置，原因，解决办法等。

（6）正确地勘测。理解布线标准，理解图纸和专有名词，英文缩写等。

F-安全（5%）

不违反竞赛规定的安全规范。所有工作任务参照世界技能大赛的健康、安全和环境政策法则。

符合本项目的安全操作要求。戴护目镜，穿坚固的鞋，开光缆时佩戴劳动保护手套等。

符合竞赛承办方当地的安全要求。工具设备及用电要求，垃圾分类，电信施工规范等。

保障最小风险，不受伤，无事故，身体健康，安全使用梯子，高空作业规范等。

酒精及有毒有害物的使用规范。

环境卫生，个人卫生，绿色环保，疫情防范意识和劳动保护意识等。

2.评判方式
本项目评分标准分为：评价分（主观）、测量分（客观）。凡需采用主观描述进行的评判称为评价（主观评分）；凡可采用客观数据表述的评判称为测量（客观评分）。

（1）测量分（客观）

按模块设置若干个评分组，每组由若干名裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。

测量分是客观地评判某一评分点的子项。如果包含的若干设备或材料在该点不合格即均不能得分。对某一评分点，除非另有说明，一般只给该评分项赋予0分或满分，中间不存在若干等级。个别的评分点可能会有等级，如：取满分的一半。如果为了给予0到满分之间的部分得分，在使用它们的地方，必须清楚地定义授予部分得分的基准。

表5 测量分（客观）评分准则样例表

	类型
	示例
	最高分值
	正确分值
	不正确分值

	满分或零分
	Cat5e线缆标签齐全
	0.50
	0.50
	0

	从满分中扣除
	抽测Cat5e线缆连通性
	1.00
	1.00
	0.5或0

	从零分开始加
	基本完成50%、80％、100%
	1.00
	1.00
	0或0.5


（2）评价分（主观）

裁判分组评价，各自单独评分。裁判各自单独评价其得分等级，计算出平均权重，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间给出的评价等级必须相差小于等于1，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分，使得裁判相互间给出的评价等级相差小于等于1。裁判不给自己的选手打分，可由组长替代遇到与选手同队的裁判。

表6  评价分（主观）权重表

	权重分值
	要求描述

	0分
	各方面均低于行业标准，包括“未做尝试”

	1分
	达到行业标准

	2分
	达到行业标准，且某些方面超过标准

	3分
	达到行业期待的优秀水平


样例：同时评判两个光纤配线架，检查两个盘纤盒的存储光纤的质量。是否正确的盘纤存储，包括是否整理、整齐美观、弯曲半径、受挤压、有张紧力、不交叉、可维护等。

评价分样例如下：

	权重分值
	要求描述

	0分
	没有盘纤整理，弯曲半径小，受挤压严重

	1分
	没有弯曲半径过小和光纤受挤压，但盘纤管理不整齐

	2分
	没有半径过小和光纤受挤压，但盘纤整理有点儿不好看

	3分
	盘纤管理很好，整齐漂亮


（3）成绩并列

总成绩小数点精确到2位。如果选手最终百分制总成绩到小数点2位出现并列情况，比较模块序号1的分数进行名次排序，如果模块序号1的分数也相同则,比较模块序号2的分数进行名次排序。

竞赛细则

（一）竞赛时间安排

本项目为信息网络布线系统综合施工，由1名选手按规定时间独立完成，本比赛不单独进行理论考试。比赛场次和工位安排，根据抽签的方式进行。

本项目正式比赛2天，分2个模块。（竞赛日期及具体时间以正式通知为准）比赛日程如下：

表7  竞赛时间安排
	赛前第 1 天（C-1）

	时间
	事项
	参与人员
	地点

	09:00-12:00
	报到
	各个代表队领队、选手以及随行人员，裁判
	赛场

	13:00-13:30
	赛前说明会
	裁判长、技术人员
	赛场

	
	淘汰赛 / 抽签分组
	裁判长、技术人员
	赛场

	
	检录抽签
	裁判长、裁判员、选手
	赛场

	13:30-14:30
	 模块 A 比赛
	裁判长、裁判员、选手
	赛场

	14:30-15:30
	模块 A 评分 / 赛场恢复
	裁判长、裁判员、工作人员
	赛场

	16:00-18:00
	选拔赛晋级名单公布
	裁判长
	

	18:30-19：00
	入围选手抽取决赛场次号
	工作人员、选手
	赛场

	竞赛日（C1）

	竞赛项目
	时间
	事项
	参与人员
	地点

	结构化布线系统
	07:30-08:00
	第一场：入场检录、赛位抽签
	裁判、工作人员、选手
	检录处

	
	08:30-10:30
	正式比赛
	裁判、工作人员、选手
	赛场

	
	10:30-12:30
	裁判组评分、竞赛环境恢复
	裁判、工作人员
	赛场

	
	13:00-13:30
	第二场：入场检录、赛位抽签
	裁判、工作人员、选手
	检录处

	
	13:30-15:30
	正式比赛
	裁判、工作人员、选手
	赛场

	
	15:30-17:30
	裁判组评分、竞赛环境恢复
	裁判、工作人员
	赛场


注：C-1为比赛前一天，C1为比赛日。
（二）裁判员分组和职责

本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长，若干裁判员组成。

1、裁判长

裁判长按照本项目技术文件，对裁判员进行培训和工作分工，带领裁判员对本项目比赛设备设施和现场布置情况进行检验；组织选手进行安全培训并熟悉赛场及设备，保障所有选手在比赛前掌握必备的安全知识和安全操作规范；比赛期间组织裁判员执裁，并按照相关要求和程序，处理项目内出现的问题；组织统计、汇总并及时录入大赛成绩等工作；赛后组织开展技术点评。裁判长应公平公正组织执裁工作，不参与评分。

2、裁判员

裁判人员需在本项目领域有工作经验、大赛管理或执裁经验，赛前需参加技术规则培训，掌握大赛技术规则、项目技术文件等要求。裁判员应服从本项目裁判长的工作安排，诚实、客观和公正执裁。

根据裁判员的相关工作经验以及赛前培训的情况，裁判员分成多个小组。

3、工作人员

包括技术支持人员、场地工作人员及赛务保障人员等。按照大赛统一要求，在裁判长领导下做好相应的竞赛保障工作。

（三）竞赛实施细则

1、赛前准备

根据实际需要，裁判长于赛前2天对场地设备设施等准备工作进行最终确认。

裁判长与裁判员于赛前1天进行集中培训、技术对接和设备设施、耗材确认。

①参赛选手报到时需领取参赛证、抽取参赛选手场次编号，报到完毕后提前前往赛场，熟悉场地。

②赛前30分钟，到指定检录口进行检录，由检录人员核实场次编号及人员信息，抽取工位编号，开赛后迟到15分钟的选手视为自动放弃参赛。

③检录完毕，每位选手按照抽签工位编号到指定位置。可携带竞赛规则规定的工具，必备的用具（如笔、草稿纸等）等。所有通讯、照相、摄像、磁盘等工具一律不得带入比赛现场。

2、竞赛实施

①在竞赛过程中，选手应遵守安全操作规程，接受裁判员的监督和警示，确保参赛选手人身安全及设备安全。

③竞赛过程中严禁交头接耳，也不能相互借用工具、仪器仪表等。各参赛选手间不能走动、交谈。

③由裁判长统一告知选手比赛规则、时间和流程后，裁判长宣布比赛正式开始并计时。

④比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

⑤选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

⑥因参赛选手个人误操作造成人身安全事故或设备故障时，裁判长有权中止选手竞赛。如非参赛选手个人因素出现的设备或工具故障而无法继续竞赛时，参赛选手可提出更换设备或工具的要求，同意并更换后，参赛选手可继续参加竞赛，并给参赛选手补足所耽误的竞赛时间。选手自带设备和工具，赛场不负责更换。

⑦参赛选手如提前结束竞赛，应举手向裁判员报告，竞赛结束时间由裁判员进行记录。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作，离场后也不得再进入赛场。

⑧裁判长在竞赛结束前30分钟、10分钟进行竞赛剩余时间提醒。裁判长发布竞赛结束指令后，未完成任务的参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，并按要求清理赛位。

⑨选手须按照程序提交比赛结果（包括纸质资料），配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

⑩竞赛结束后，选手不得带走现场提供的任务设备、工具、试题等资料，否则取消参赛成绩。

3、技术违规处理

①不得携带其他未经组委会认可的设备、工具、机具、材料等参赛，不听劝告的取消比赛资格。

②竞赛过程中，选手不得接受场外送进的材料、加工过的半成品等。

③选手不得损坏、拆卸、改装赛场提供的设备、工具和工作台等设施。

④选手不得在任何竞赛区域、位置、赛件上作任何涉嫌作弊的标记。如比赛开始前发现有明显痕迹，可上报裁判员进行处理，严重者可按作弊处理。

⑤在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣除总分的10～20分，情况严重者取消比赛资格。

⑥因违规操作损坏赛场提供的设备、污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣除总分的5～10分。

⑦扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣除总分的5～10分，情况严重者取消比赛资格。

4、问题或争议处理

参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决，须获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《问题或争议处理记录表》。

5、本项目特别规定

任何时候，参赛选手不得带电作业、修改电气线路。

竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求

本项目设立8个工位，每个工位长3m、宽3m，面积为9m2。根据赛场具体情况适当增减设备，在地面贴警戒隔离线，周围设置警戒线。

（二）场地布局要求

[image: image1.jpg]


赛场采光、照明和通风良好，选手能够在赛位辨别线缆不同颜色信息。设置有竞赛操作区、裁判评判区、工具材料区、通道等区域，各区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

赛场设有保安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

（三）基础设施设备清单

设施设备。赛场为每一个工位必须配备的设施、设备和工具,以下竞赛设备由赛场统一提供，供选手个人使用的设备，具体如表。

表8 竞赛场地设备表

	序号
	设备名称
	型号（备注）
	单位
	数量

	1
	综合布线系统安装与维护装置
	具有原理认知、规划设计、安装施工、运维管理等全产业生态链教学实训功能。仿真典型工作任务，实训内容全面系统、重点突出，实训项目循序渐进、层次清晰，实训功能先进、实用性强。
	台
	1

	2
	网络配线实训装置
	Cable100-A
	套
	1

	3
	操作台
	课桌式、椅子
	张
	1

	4
	垃圾桶及清洁工具
	工位配套
	套
	1


1、裁判使用设备和工具

表9  裁判使用设备和工具表

	序号
	设备名称
	型号（备注）
	单位
	数量

	1.
	计算机
	具有 office、PDF 等基本办公软件
	台
	1

	2.
	基本办公用具
	订书机、笔、纸等办公用品
	套
	6

	3.
	A4 打印机
	能打印和复印 A4，在计算机上安装驱动
	台
	1

	4.
	电源接线板
	裁判电脑打印机充电等使用
	个
	5

	5.
	桌椅
	评分讨论使用
	套
	20

	6.
	网络压线钳
	裁判评分检测使用
	个
	2

	7.
	网络测试仪
	裁判评分检测使用
	套
	2

	8.
	模块打线钳
	裁判评分检测使用
	把
	2

	9.
	红光笔
	裁判评分检测使用
	把
	2

	10.
	光纤跳线
	裁判评分检测使用
	根
	2

	11.
	网络跳线
	裁判评分检测使用
	根
	4

	12.
	水口钳
	裁判评分检测使用
	把
	2

	13.
	卷尺
	裁判评分检测使用
	个
	2

	14.
	凯夫拉线剪刀
	裁判评分检测使用
	把
	2

	15.
	电动起子
	裁判评分检测使用
	个
	12

	16.
	十字改锥
	裁判评分检测使用
	把
	2


2、选手自备的设备和工具

根据竞赛需要，参赛选手自带工具如表10。

表10   选手自备工具表

	序号
	工具名称
	参考示意图
	说明

	1.
	工具车、工具箱
	[image: image2.png]



	工具箱体积不能超过 0.13 立方米，约合 570 毫米x570 毫米 x400 毫米大小。

	2.
	老虎钳或钢丝钳
	[image: image3.png]



	选手可选，用于剪断光缆 钢丝加强筋。

	3.
	水泵钳或管钳
	[image: image4.png]=




[image: image5.jpg]



	选手可选，用于压模块压 盖。

	4.
	斜口钳
	[image: image6.jpg]



	

	5.
	水口钳
	[image: image7.jpg]



	

	6.
	十字/一字螺丝刀
	[image: image8.jpg]



	

	7.
	卷尺
	[image: image9.jpg]



	

	8.
	直角尺
	[image: image10.jpg]



	

	9.
	光纤剥线钳（米勒钳）
	[image: image11.png]



	

	10.
	开缆刀
	[image: image12.jpg]



[image: image13.png]



	横纵开缆

	11.
	光纤松套管剥线钳
	[image: image14.jpg]



	

	12.
	剥线钳
	[image: image15.png]DN




	剥双绞线

	13.
	剪刀
	[image: image16.jpg]



	

	14.
	凯夫拉线剪刀
	[image: image17.jpg]



	

	15.
	模块打线钳
	[image: image18.jpg]



	用于配线架端接

	16.
	语音打线刀
	[image: image19.jpg]



	用于 25 口语音配线架的模 块端接

	17.
	零件盒
	[image: image20.jpg]



	

	18.
	网络压线钳
	[image: image21.png]



	

	19.
	网络通断验证测试仪
（能手）
	[image: image22.png]



	用于施工验证测试，不允 许用寻线仪。

	20.
	红光笔
	[image: image23.png]



	用于测光纤通断
, 光源带有测试跳线

	21.
	记号笔
	[image: image24.jpg]



	不要在面板上写画，永久 擦不掉。

	22.
	美工刀
	[image: image25.jpg]



	

	23.
	护目镜
	[image: image26.jpg]



	操作光纤必须佩带

	24.
	电动螺丝刀，含批头
	[image: image27.jpg]



	使用时不可直接接电源。

	25.
	穿线器
	[image: image28.png]e/




	波纹管穿线必须用穿线器 引导。

	26.
	不掉毛的清洁布
	[image: image29.jpg]



	

	27.
	光纤连接器清洁工具
	[image: image30.jpg]



	插接耦合器时用于清洁连 接头。每插接一次时，必 须清洁。

	28.
	防护手套
	[image: image31.jpg]



	开光缆时必须戴手套。

	29.
	酒精泵
	[image: image32.jpg]



	每日有专人发酒精和回
收，保障安全。平时不得 存放酒精。

	30.
	光纤切割刀
	[image: image38.png]1200 260 260 1200

40
W24

1200
00z1

FD FD

LS Lk
BD I gI ‘ )
I B I

UG IEN +FE, GBI, FRA T4 LA,

600
009

520




[image: image33.jpg]



	光纤熔接、冷接使用。

	31.
	光纤熔接机
	[image: image34.jpg]e




	光纤熔接使用。

	32.
	计时器
	[image: image35.jpg]



	

	33.
	工具腰包
	[image: image36.jpg]LA\
S




	不局限一种形式

	34.
	皮线光缆开剥器
	[image: image37.jpg]



	皮线光缆开剥使用


3、禁止选手带入赛场工具如下：
 表11选手禁止自带使用的设备和材料表

	序号
	设备和材料名称

	1
	手机，移动存储设备以及各种智能终端

	2
	纸张，记事本

	3
	与现场提供的相同材料

	4
	裁判认定不允许携带的工具（如美工刀）和材料

	5
	特殊夹具，改装工具和影响公平的专用工具


健康、安全和环保要求

（一）选手安全防护要求

1.参赛选手应严格遵守设备安全操作规程。

2.参赛选手停止操作时，应保证设备的正常运行，比赛结束后，所有设备保持运行状态。

3.参赛选手应遵从安全规范操作，例如：操作光纤时佩戴护目镜、配套手套。

4.参赛选手应保证设备和信息完整及安全。

（二）赛事安全要求

1.禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。

2.设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间安全健康和安全事务。

3.赛场需配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救措施。

（三）赛场要求

1.赛场内除指定裁判、技术支持、选手、工作人员外，其他人员不得进入赛场内。

2.允许进入赛场的人员，只可在安全区内观摩竞赛。

3.允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得与选手交流，不得妨碍、干扰选手竞赛。

4.允许进入赛场的人员，不得在场内吸烟、喧哗。

5.赛场所在场馆周围保证没有人员妨碍、干扰选手竞赛，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

6.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

7.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

（四）绿色环保要求

1.竞赛相关人员，要注意保持环境整洁卫生，垃圾集中存放。

2.竞赛人员要做好劳动保护，按照要求穿戴工作服装、安全鞋、手套、护目镜等劳保用品，遵守职业规范。

3.竞赛相关人员必须保持场地秩序，有序进入规定线路和区域。

4.交通路线、走廊、楼梯、紧急疏散通道必须保持畅通无障碍，灭火器等消防救生设备齐全有效。

5.每场竞赛结束后，选手必须立即清理地板上的电缆、杂物、废弃物等可能造成绊倒的类似物体，不再使用的材料，必须马上整理打包。每次比赛结束后，选手要做好自己工位的卫生，要做到工完场清。赛场保洁人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序，赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能回收利用。尽量将废弃物降至最低水平，主要确保废弃物的体积、可能导致的危害最小化。多余废弃的废料、线缆头要剪短放入垃圾桶内。

（五）疫情防控

执行国家相关防控规定。

